# 实验指导书 Ⅳ-1：Proj04-03 频域低通滤波（Lowpass Filtering）

第二次 Project（范围：04-03 / 04-04 / 04-05） 前置依赖：本实验开发的 gauss_lowpass.m 将在 Proj04-04 复用（04-03(b) 与 04-04 用同一幅 Fig 4.18(a)）

## 一、实验目的

- 掌握频域滤波的基本流程（中心化 → FFT → 乘传递函数 → IFFT → 去中心化），即教材 Fig 4.5 的流程；

- 实现式 (4.3-7) 的高斯低通滤波器（GLPF），且能指定 2D 函数尺寸 M×N 与中心位置；

- 对 Fig 4.18(a)（字符测试图）滤波，复现教材 Fig 4.18(c)。

## 二、实验素材

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 实验图片/Fig0418(a)(characters_test_pattern).jpeg | 688×688 字符测试图 |
| 代码/gauss_lowpass.m | 高斯低通函数（本项目核心成果，[04-04 复用]） |
| 代码/proj04_03_lowpass.m | 主脚本 |

## 三、实验原理

### 3.1 高斯低通传递函数（式 4.3-7）

H(u,v) = e^( −D²(u,v) / (2·D0²) )， D(u,v) = √( (u−cx)² + (v−cy)² )

- (cx, cy) 为指定的 2D 高斯函数中心（本实现默认取图像中心，但参数可改）；

- D0 为截止参数（题目称 “variance”），D0 越小模糊越强。

### 3.2 频域滤波五步流程（Fig 4.5，按 Project 04-01 的”近似”忽略 padding）

- 中心化（等价于乘 (−1)^(x+y)，本实现直接用频率坐标偏移实现）；

- F = FFT(f)；

- G = H ⊙ F（逐点相乘）；

- g = real(IFFT(G))；

- 取实部（已含去中心化）。

## 四、完整代码

### gauss_lowpass.m（函数文件）

function [g, H] = gauss_lowpass(f, D0, M, N, cx, cy)
% 高斯低通（频域）：[g, H] = gauss_lowpass(f, D0, M, N, cx, cy)
%   f: 输入图像；D0: 截止参数；M,N: 2D 函数尺寸；cx,cy: 中心位置
if nargin < 3 || isempty(M), [M, N] = size(f); end
if nargin < 5 || isempty(cx), cx = floor(M/2) + 1; end
if nargin < 6 || isempty(cy), cy = floor(N/2) + 1; end

F = fft2(double(f), M, N);            % 2D FFT
% 中心化：频率原点移到 (cx,cy)（教材式 4.6-9 的等价实现）
uc = mod(cx - 1, M);  vc = mod(cy - 1, N);
u = (0:M-1) - uc;   v = (0:N-1) - vc;
[U, V] = meshgrid(v, u);
D2 = U.^2 + V.^2;
H = exp(-D2 / (2 * D0^2));            % 式 4.3-7

G = F .* H;                           % 频域相乘
g = real(ifft2(G));                   % 逆 FFT 取实部
g = mat2gray(g);
end

### proj04_03_lowpass.m（主脚本）

%% Project 04-03 频域低通滤波
clear; close all; clc;
f = imread(fullfile('实验图片', 'Fig0418(a)(characters_test_pattern).jpeg'));
if size(f,3) == 3, f = rgb2gray(f); end
f = im2double(f);

%% (b) 高斯低通，复现 Fig 4.18(c)（教材使用 D0 = 60）
D0list = [10 30 60];
figure;
subplot(2,2,1); imshow(f); title('原图 Fig 4.18(a)');
for k = 1:numel(D0list)
    [g, H] = gauss_lowpass(f, D0list(k));
    subplot(2,2,k+1); imshow(g);
    title(sprintf('GLPF D_0 = %d', D0list(k)));
end

%% H 的空间形式与 mesh 图（验证 (a) 能指定尺寸与中心）
[~, H] = gauss_lowpass(f, D0list(3));
figure; imshow(mat2gray(H)); title('GLPF 传递函数 H（中心化坐标）');
figure; mesh(H(1:20:end, 1:20:end)); title('GLPF 传递函数（抽样）');

## 五、操作步骤与截图时机

### 步骤 1：环境准备

MATLAB 当前目录 = 实验根目录；addpath('代码')。

### 步骤 2：观察原图

f = imread(fullfile('实验图片','Fig0418(a)(characters_test_pattern).jpeg'));
figure; imshow(f);

📸[截图 1] 原图 Fig 4.18(a)——注意图中有细小黑点、细竖线、渐变方块等”多尺度细节”，是检验低通效果的好素材。

### 步骤 3：运行主脚本

proj04_03_lowpass

弹出参数扫描图窗（原图 + D0=10/30/60 三个低通结果）。

📸[截图 2] 整幅 2×2 一张截全——D0=60 的结果即教材 Fig 4.18(c)（细点、细线消失，大字母 a 仍清晰可辨）。

### 步骤 4：查看传递函数

弹出 H 的图像窗与 mesh 窗。

📸[截图 3] H 的图像显示、📸[截图 4] H 的 mesh 图——报告技术讨论引用，证明 (a) 部分确实生成了指定尺寸/中心的 2D 高斯函数。

### 步骤 5：验证”指定中心”功能（可选加分项）

f2 = f;
[~, H2] = gauss_lowpass(f2, 30, size(f,1), size(f,2), 100, 100);
figure; imshow(mat2gray(fftshift(ifft2(H2))));  % 或直接 mesh 查看非中心高斯

📸[截图 5]（可选）中心偏离 (100,100) 的 H——证明中心位置可指定。

## 六、报告撰写模板

- 封面页：标题 Lowpass Filtering、编号 Proj04-03、姓名、摘要（≤半页）；

- 技术讨论：式 4.3-7、Fig 4.5 流程五步、gauss_lowpass.m 的实现要点（频率坐标偏移实现中心化、中心/尺寸参数化）、忽略 padding 的近似说明（Project 04-01 附录允许）；

- 结果讨论：逐图引用——D0 与模糊程度的单调关系（引截图 2）；哪些图像成分先消失（细点→细线→大字轮廓）；与教材 Fig 4.18(c) 的一致性；

- 结果图：截图 1–5；

- 附录：gauss_lowpass.m、proj04_03_lowpass.m 全文。

## 七、FAQ

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 结果偏亮/偏暗 | gauss_lowpass 已 mat2gray 归一化，属正常；如需绝对灰度请去掉该行 |
| 结果有轻微”环绕伪影” | 忽略 padding 的近似所致（教材 Project 04-01 明确允许），报告说明即可 |
| D0=60 仍看得出模糊 | 正常，与教材一致；如完全一致反而需检查 jpg 读取 |