# 实验指导书 Ⅰ：Proj03-02 直方图均衡化（Histogram Equalization）

第一次 Project（范围：03-02 / 03-05 / 03-06） 截止时间：10 月 6 日前发送至 163 邮箱（具体地址见 project 要求） 项目属性：[MULTIPLE USES]（本程序将在 Proj10-01 等后续项目复用，务必保存好）

## 一、实验目的

- 掌握图像灰度直方图的统计方法；

- 掌握教材 3.3.1 节直方图均衡化的原理与手工实现（不得直接调用 histeq 作为主实现，但可用它验证）；

- 对暗部为主的医学图像（骨折脊椎 X 光）完成增强，并能从直方图角度解释增强机理。

## 二、实验素材

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 实验图片/Fig0308(a)(fractured_spine).jpg | 骨折脊椎 X 光，746×976，灰度集中于暗区 |
| 代码/proj03_02_histeq.m | 主脚本（含自写 my_hist、my_histeq） |

## 三、实验原理

### 3.1 灰度直方图

h(k) = 图像中灰度值为 k 的像素个数，k = 0,1,…,255

### 3.2 均衡化变换函数（教材式 3.3-8 的离散形式）

设图像总像素数为 N，灰度级数为 L=256，则灰度 r=k 的映射为：

s(k) = round( (L−1) · Σ_{j=0..k} n_j / N ) = round( 255 · CDF(k) )

输出图像 g 中，原灰度值为 r 的像素全部替换为 s(r)。直观理解：直方图在哪个灰度区间越密集，CDF 在哪里上升越陡，该区间就被拉伸得越宽——这正是”均衡化”的来源。

### 3.3 预期效果分析（先预测再实验）

Fig 3.8(a) 的像素大量集中在低灰度（暗区）、动态范围窄 → CDF 在暗区陡升 → 暗区被大幅拉开 → 脊椎裂缝的对比度显著增强。均衡化后的直方图并非理想均匀分布，而是”间隔被拉大、局部合并”的展开分布——这一点必须在报告中说明。

## 四、完整代码（proj03_02_histeq.m）

%% ============================================================
%  Project 03-02  直方图均衡化  [后续实验复用]
%  使用前：当前目录 = 实验根目录，已执行 addpath('代码')
%% ============================================================
clear; close all; clc;

f = imread(fullfile('实验图片', 'Fig0308(a)(fractured_spine).jpg'));
if size(f,3) == 3, f = rgb2gray(f); end

%% (a) 计算直方图
h  = my_hist(f);
%% (b) 直方图均衡化
g  = my_histeq(f);
hg = my_hist(g);
%% 均衡化变换函数 s(r)
cdf = cumsum(h) / numel(f);
sfn = round(cdf * 255);

figure('Name','P03-02');
subplot(2,3,1); imshow(f);  title('原图');
subplot(2,3,2); bar(0:255, h);  axis tight;
title('原图直方图'); xlabel('灰度级'); ylabel('像素数');
subplot(2,3,3); plot(0:255, sfn, 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('均衡化变换函数 s(r)'); xlabel('r'); ylabel('s');
axis([0 255 0 255]);
subplot(2,3,4); imshow(g);  title('均衡化结果');
subplot(2,3,5); bar(0:255, hg); axis tight;
title('均衡化后直方图'); xlabel('灰度级'); ylabel('像素数');

%% 与 MATLAB 自带 histeq 对比验证（可选）
gref = histeq(f, 256);
figure; imshowpair(g, gref, 'montage'); title('自写程序 | MATLAB histeq');

%% ------------------ 局部函数 ------------------
function h = my_hist(f)
% 256 级灰度直方图：h(k+1) = 灰度值 k 的像素个数
h = histcounts(double(f), 0:256);
end

function g = my_histeq(f)
% 直方图均衡化（教材 3.3.1）：
% sk = (L-1)*sum_{j=0..k} pr(j)，再四舍五入取整
h   = my_hist(f);
cdf = cumsum(h) / numel(f);
s   = round(cdf * 255);
g   = uint8(s(double(f) + 1));    % 灰度 r -> s(r) 映射
end

## 五、操作步骤与截图时机（逐步执行）

### 步骤 1：环境准备

- 打开 MATLAB（R2016b 及以上，需 Image Processing Toolbox）；

- 当前文件夹切换到 数字图像处理实验；

- 命令窗口输入：addpath('代码')。

### 步骤 2：查看原图特性（先建立预期）

命令窗口输入：

f = imread(fullfile('实验图片','Fig0308(a)(fractured_spine).jpg'));
if size(f,3)==3, f = rgb2gray(f); end
figure; imshow(f); title('原图');
figure; imhist(f); title('原图直方图');

📸[截图 1] 原图 + 原图直方图（两张可各截一张；直方图应显示像素集中在暗区——这是报告讨论的核心证据）。

### 步骤 3：运行主脚本

命令窗口输入：proj03_02_histeq

弹出 2×3 主图窗：原图 / 原图直方图 / 变换函数 s(r) / 均衡化结果 / 结果直方图。

📸[截图 2] 整幅 2×3 图窗一张截全——报告”必含 5 幅图”（原图、原图直方图、变换函数、增强图、增强图直方图）全部在其中。截前把图窗最大化。

### 步骤 4：验证实现正确性

弹出对比图窗（自写结果 | MATLAB histeq 结果）。

📸[截图 3]（可选但推荐）两幅结果的并排对比——报告中作为自写程序正确性的验证证据。

### 步骤 5：数值验证（可选加分项）

命令窗口输入：

g  = my_histeq(f);
gref = histeq(f, 256);
fprintf('与 histeq 的最大灰度差 = %d\n', max(abs(double(g(:))-double(gref(:)))));

📸[截图 4]（可选）命令窗口输出（差异应很小，来自四舍五入与映射细节的实现差异；如有较大差异，检查 my_histeq 的 round 与索引 +1）。

## 六、报告撰写模板（按 Proj00-00 格式）

- 封面页：项目标题 Histogram Equalization、编号 Proj03-02、课程号、姓名、日期、摘要（≤半页：一句话方法 + 一句话结果，如”实现 256 级直方图均衡化并应用于骨折脊椎图像，暗部对比度显著提升，脊椎裂缝清晰可辨”）；

- 技术讨论（1–2 页）：直方图定义、均衡化变换函数推导（抄本文 3.1–3.2 节公式）、实现要点（histcounts 统计 → CDF → round → 查表映射）；

- 结果讨论（1–2 页）：按下面要点逐图引用编号展开；

- 结果图：截图 1–2（5 幅必备图）+ 截图 3/4；

- 附录：proj03_02_histeq.m 全文；histeq、imhist、imshowpair 只在正文署名。

### 结果讨论要点（写进报告的核心论证）

- 原图直方图集中于低灰度、动态范围窄（引图 2）→ 解释为什么原图”整体偏暗、暗部细节不可辨”；

- 变换函数 s(r) 在暗区斜率大、亮区平缓（引图 3）→ 这就是”暗区被拉伸”的数学体现；

- 增强图：裂缝等暗部结构对比度明显增强（引图 4）；

- 增强后直方图（引图 5）：分布被展开但不是理想均匀，且出现间隔——原因是 round 造成的灰度合并（多个输入灰度映射到同一输出灰度），说明”均衡化扩展的是灰度分布的动态范围，而非制造均匀直方图”；

- 结论：与教材 3.3.1 节论述一致。

## 七、常见问题（FAQ）

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| Undefined function 'proj03_02_histeq' | 未 addpath('代码') 或当前目录不对 |
| 均衡化结果全白/全黑 | 检查 s(double(f)+1) 是否漏了 +1（MATLAB 索引从 1 开始，灰度 0 对应索引 1） |
| 与 histeq 差异较大 | histeq 内部用 n/(N*255) 级别的归一化细节，小差异（±1~2 灰度）属正常，报告如实说明即可 |
| subplot 图太小 | 截图前拖大图窗；或把 figure 改成 figure('Position',[50 50 1200 800]) |